# 上海健康医学院

协同科研中心细胞房工作守则

- 总则

- 非实验人员请勿进入细胞房。

- 实验人员进入细胞房前，先在准备间穿好专用实验服并带帽、换鞋。

- 保持细胞房的卫生，做完实验后，务必将生物安全柜、操作台清理干净，细胞房台面内不得留有无关试剂和用品。

- 配置的溶液都必须标明溶液名称、配制时间与配制人。细胞房管理员将定期处理细胞室内标记不清或长期放置的溶液与细胞。

- 细胞房的所有仪器设备（包括公用移液器）不可带出。

- 实验结束后，实验人员应例行检查水电安全后，方可离开。

- 仪器设备如出现损坏，相关实验人员应及时报告细胞房管理员。

- 培养箱使用规则

- 请按研究团队预先的分配，使用特定的培养箱。

- 从培养箱取放物品，必须戴上手套，并用70%乙醇清洁手套；严禁裸手取放培养器皿。尽量减少开门时间和开门次数。禁止长时间敞开或频繁开关培养箱，造成污染。

- 已有污染的培养器皿应立即消毒处理，禁止再放入使用培养箱。同时，相关人应及时将污染情况报告至细胞房管理员。

- 按预先安排的位置摆放培养器皿，方便查找。培养箱内细胞培养器皿尽量按类别和日期摆放整齐，所放细胞须注明使用人姓名和日期，禁止将培养物长期丢弃在培养箱内，而不加处理。

- 显微镜使用规则

- 显微镜使用前，用无水乙醇或纯水从中间至周围清洁载物台。

- 尽量避免频繁开关荧光显微镜的电源。但较长时间（＞1小时）不需要使用时，及时关上荧光灯电源，延长汞灯使用寿命。明场显微镜使用后需及时关闭电源开关。

- 生物安全柜相关操作规则

- 生物安全柜使用遵循预约原则，请于实验前一日登记预约。无预约者若有必要在他人预约时段内使用，需先征得预约者的同意，否则应无条件让出工作台，以免耽误他人实验。

- 使用前、后需用酒精棉球擦拭工作区消毒，所有物品放入生物安全柜内使用前均应消毒。

- 实验结束后，除少量公用物品（如消毒枪头），必须清空生物安全柜面内本次实验带来的所有物品。

- 实验结束后，及时更换新的垃圾袋，并将自己使用的垃圾袋带出细胞房。

协同科研中心

2019年1月